Garagen- und Stellplatzverordnung

Wie ist die Formulierung in § 16 Abs. 3 Nr. 2 GaStplVO der Fußbodenhöhe in Bezug zur Geländehöhe auszulegen? Muss eine automatische Sprinkleranlage installiert werden, wenn der Fußboden auch nur in einem (geringen) Teil der Großgarage unter 4 m liegt, was in einer Hanglage vorkommen kann?

Die Regelung in § 16 Abs. 3 Nr. 2 GaStplVO lautet:

Sprinkleranlagen müssen vorhanden sein

· in automatischen Garagen mit mehr als 20 Einstellplätzen und

· in Großgaragen, wenn das Gebäude nicht allein der Garagennutzung dient, jeweils in den Geschossen, deren Fußboden mehr als 4 m unter der Geländeoberfläche liegt.

Der Wortlaut der § 16 GaStplVO wurde mit Änderung der Verordnung vom 11.10.2012 (Nds. GvBl. S. 401) weitreichend überarbeitet und ergänzt.

Dabei wurde in Absatz 3 die Formulierung „im Mittel“ nicht aufgenommen, welche sich vorher im Text fand und welche sich auch weiterhin in den Absätzen 1 und 4 findet.

Aus der Begründung zur damaligen Verordnungsänderung ist zu entnehmen, dass diese Entscheidung bewusst getroffen wurde und es nun bereits einer Sprinkleranlage bedarf, wenn der Fußboden nur an einer Stelle des Geschosses mehr als 4m unter der Geländeoberfläche liegt.

Frage zur Auslegung des § 4 Abs. 1 GaStplVO:

Dürfen Stützen oder andere Bauteile Stellplätze einengen? Sind die im Abs. 1 genannten Maße auf das Achsmaß oder die lichten Maße bezogen?

•

Zur Wahrung der Verkehrssicherheit müssen notwendige Einstellplätze eine genügende Größe haben. Insofern sind die in der Garagen- und Stellplatzverordnung angegebenen Maße als Mindestmaße anzusehen. Pkw-Einstellplätze müssen mindestens 5,00 m lang und mindestens 2,30 m breit sein. Barrierefreie Einstellplätze müssen sogar eine Mindestbreite von 3,50 m haben. Bei Begrenzungen der Einstellplätze durch Bauteile und Einrichtungen erhöhen sich die Abmessungen von 2,30 m bis 2,50 m. Dies dient einem gefahrlosen Ein- und Ausparken trotz seitlicher Begrenzungen. Ist also ein notwendiger Einstellplatz im Abstand von bis zu 0,10 m durch Pfosten, andere Bauteile oder Einrichtungen begrenzt, so ist nicht das Achsmaß, sondern mindestens das jeweilige Außenmaß des Bauteils oder Einrichtung zur Breitenbemessung heranzuziehen.